Bienvenido al manual de la manita. Este tiene el propósito de que cualquiera pueda usarla y entender su funcionamiento

1. ¿Qué es y cómo funciona?

La manita es un guante con sensores que mide el movimiento de la mano y de los dedos, y los manda por Bluetooth a una computadora. Ahí, un programa en Python guarda cada medición en 2 archivos de Excel (uno con graficas y otro que guarda únicamente los datos).

El sistema tiene cuatro partes:

- El guante (la manita): tiene una placa compatible con Arduino Nano (chip ATmega328P). Lee:

  - 5 sensores de flexión, uno por dedo.

  - Un sensor MPU6050 con acelerómetro y giroscopio.

- PEPE: el módulo Bluetooth del guante, un HC-05 configurado a 57600 baudios. Envía los datos a la computadora.

- El firmware lehand_30hz_elbueno.ino: el programa que corre dentro del guante. Manda una lectura cada 33 ms, o sea 30 lecturas por segundo.

- El script manita_a_excel.py: corre en la computadora, recibe los datos y genera 2 archivos de Excel: uno con los datos acomodados de todas las variables + gráficas respecto al tiempo de cada conjunto de datos y un respaldo de únicamente los datos acomodados de todas las variables.

Flujo de los datos: guante → PEPE (Bluetooth) → computadora (puerto COM) → script de Python → Excel.

2. Requisitos

- Computadora con Windows y Bluetooth.

- Python 3 instalado.

- Las librerías de Python pyserial y openpyxl. Se instalan una sola vez con:

python -m pip install pyserial openpyxl

- Arduino IDE, solo si hay que volver a cargar el firmware al guante (sección 9).

3. Configuración inicial (solo la primera vez en cada computadora)

3.1 Emparejar PEPE con la computadora

- Enciende la manita.

- En Windows ve a Configuración → Bluetooth y dispositivos → Agregar dispositivo → Bluetooth.

- Selecciona PEPE. Si pide PIN, escribir 1234.

Aunque ya esté emparejado, Windows mostrará PEPE como "No conectado". Es normal. Solo se conecta cuando el script abre su puerto.

3.2 Encontrar el puerto COM de PEPE

- En Configuración → Bluetooth, entra a "Más opciones de configuración de Bluetooth".

- Abre la pestaña Puertos COM.

- Anota el puerto marcado como Saliente para PEPE (por ejemplo, COM3).

3.3 Configurar el script

Abre manita_a_excel.py y, en la sección de configuración al inicio, escribe el puerto que anotaste:

python

SERIAL_PORT = "COM3"   # el puerto saliente de PEPE en esta computadora

BAUD_RATE = 115200

Si vuelves a emparejar PEPE o usas otra computadora, el número de COM puede cambiar. Revísalo de nuevo en la pestaña Puertos COM.

4. Encendido y calibración (cada vez que enciendas el guante)

Al encenderse, el guante se calibra solo, en dos partes, y las dos dependen de lo que hagas en ese momento.

- Giroscopio: toma como referencia de "quieto" el instante en que lo enciendes. Si la mano se mueve en ese momento, el giroscopio marcará giro aunque la mano esté quieta.

- Dedos: aprende cuál es tu "puño cerrado" y tu "mano abierta". Si lo haces mal, algunos dedos quedan pegados en un valor o saltan como interruptor.

Procedimiento:

- Ponte el guante y cierra el puño por completo, con el pulgar cerrado encima de los dedos.

- Apoya la mano sobre la mesa y quédate completamente quieto.

- Enciende la manita sin mover la mano ni abrir el puño. Los LEDs parpadean: en ese momento está tomando la referencia de "puño cerrado".

- Abre la mano por completo, con todos los dedos bien estirados y el pulgar hacia afuera.

- Mantenla abierta unos 2 segundos, hasta que los LEDs vuelvan a parpadear. En ese momento toma la referencia de "mano abierta" y termina la calibración.

Importante: para pasar del paso 3 al 4, el guante solo vigila el dedo índice. Aunque el índice salga bien, si los demás dedos no estaban bien cerrados o bien abiertos, su calibración quedará mal. Hazlo con todos los dedos.

No presiones el botón K3 del guante. Ese botón cambia entre modos para controlar robots de Hiwonder, y no se usa aquí. Si lo presionas por accidente, apaga y vuelve a encender el guante: siempre arranca en el modo correcto.

5. Cómo tomar mediciones

- Enciende y calibra el guante (sección 4).

- Cierra cualquier otro programa que pueda estar usando el puerto de PEPE: el Monitor Serie de Arduino, apps de terminal Bluetooth, etc.

- Corre el script:

python manita_a_excel.py

- Al empezar a llegar datos aparece [INFO] Nueva medicion iniciada -> datos_manita_...xlsx. Aproximadamente cada segundo verás un [OK] con la última lectura.

- Haz el movimiento que quieras registrar.

- Para terminar esa medición, apaga el guante. Tras 3 segundos sin datos, el script cierra el archivo y le agrega las gráficas.

- Para otra medición, vuelve a encender y calibrar el guante. El script sigue corriendo y abre un archivo nuevo automáticamente.

- Para cerrar el script por completo, presiona Ctrl + C. También guarda la medición que estuviera en curso.

Al cerrar cada medición aparece una línea de calidad, por ejemplo:

Calidad: 30.3 lecturas/s en promedio, 0 lectura(s) perdida(s) (huecos > 50 ms)

Lo normal es ~30 lecturas por segundo y 0, o muy pocas, lecturas perdidas. Si ves mucho menos, revisa la sección 8.

Durante la grabación no abras en Excel el archivo que se está escribiendo, porque el script no podrá guardarlo. Ábrelo cuando la medición haya terminado.

6. Archivos que se generan

Todos se guardan en la misma carpeta donde está el script:

- datos_manita_AAAAMMDD_HHMMSS.xlsx: un archivo por medición, con 5 hojas:

  - Datos: la tabla completa.

  - Grafica_Dedos: D0 a D4.

  - Grafica_Acelerometro: ax, ay, az.

  - Grafica_Giroscopio: gx, gy, gz.

  - Grafica_Angulos: GX, GY.

Todas las gráficas son de línea, con el tiempo en el eje horizontal.

- datos_manita_..._respaldo.csv: copia de los mismos datos en texto, por si el Excel se daña o se cierra mal.

- manita_log_crudo.txt: todo lo que llegó por Bluetooth, tal cual. Sirve para diagnosticar problemas.

Los archivos se nombran con fecha y hora, no con los movimientos ejecutados. Se recomienda llevar una bitácora (una hoja aparte) donde se anote qué archivo corresponde a qué prueba: objeto, tamaño, postura, repetición, etc.

7. Qué significa cada columna

| Columna | Qué mide | Unidades / cómo leerla |
| --- | --- | --- |
| t_segundos | Tiempo desde la primera lectura de esa medición | Segundos. Los mide el reloj del propio guante, así que avanzan de 0.033 en 0.033. |
| D0 | Pulgar | 500 = cerrado, 2500 = abierto, según la calibración |
| D1 | Índice | igual |
| D2 | Medio | igual |
| D3 | Anular | igual |
| D4 | Meñique | igual |
| ax, ay, az | Acelerómetro | En "g" (1 g = 9.8 m/s²). Incluye la gravedad: con la mano quieta y plana, az ≈ 1 y ax, ay ≈ 0. |
| gx, gy, gz | Giroscopio (velocidad de giro) | Valor crudo. Se debe dividir entre 16.4 para obtener °/s. Con la mano quieta debe estar cerca de 0. |
| GX, GY | Inclinación de la mano | Grados. Es un cálculo que combina acelerómetro y giroscopio. |

Notas para interpretar los datos:

- Los dedos vecinos se mueven un poco juntos. Al doblar el medio, el anular también baja algo, y lo mismo pasa entre anular y meñique. Es anatomía (comparten tendones), no un error del sensor.

- En reposo los dedos no quedan exactos en 2500. La mano relajada está menos estirada que en la calibración.

- GX pierde sentido cuando GY se acerca a ±90°, y al revés. Si giras la mano más de 90°, verás saltos bruscos en el otro ángulo. Es una limitación matemática de este cálculo (se llama gimbal lock), no una falla. Para giros grandes, apóyate en ax, ay, az.

8. Prueba de control recomendada

Después de cada encendido, y antes de grabar datos definitivos, haz una prueba corta:

- Roll con dedos quietos: gira la muñeca a un lado y al otro sin mover los dedos. D0 a D4 deben quedarse casi planos. Si algún dedo "sigue" el giro, la calibración salió mal o ese sensor está flojo.

- Dedo por dedo: dobla y estira cada dedo, del pulgar al meñique, y luego cierra y abre el puño. Cada dedo debe bajar y subir en curva suave. Ninguno debe quedarse pegado en 500 o en 2500.

- Revisa que la línea de Calidad diga ~30 lecturas/s.

Si algo falla, apaga el guante y recalibra.

9. Solución de problemas

| Problema | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| No se pudo abrir el puerto COM3 | Guante apagado, COM equivocado o puerto ocupado | Enciende el guante antes de correr el script. Revisa el COM en la pestaña Puertos COM. Cierra el Monitor Serie de Arduino u otras apps. Verifica que PEPE no esté conectado a un celular. |
| El script abre el puerto pero no llegan datos | Guante apagado o fuera de alcance | Acércalo y revisa la batería. El script se reconecta solo cuando vuelve la señal. |
| Llegan caracteres raros o ilegibles | PEPE y el firmware tienen distinta velocidad | Deben estar ambos en 57600 (ver sección 10). |
| Un dedo pegado en 500 o en 2500, o que salta como interruptor | Mala calibración | Apaga y recalibra con cuidado (sección 4). Si sigue igual, revisa el cable o el montaje de ese sensor. |
| Un dedo se mueve solo al girar la mano | Calibración mala o sensor flojo | Recalibra. Si persiste, revisa la sujeción mecánica de ese sensor. |
| El giroscopio no marca ~0 con la mano quieta | La mano se movió al encender | Apaga y vuelve a encender con la mano quieta. |
| No pude guardar ... porque esta abierto en Excel | El archivo está abierto en Excel | Ciérralo. Los datos siguen a salvo en el CSV. |
| Calidad muy por debajo de 30 lecturas/s | Firmware viejo, interferencia o distancia | Verifica que el guante tenga cargada la versión actual del firmware (sección 10) y acerca el guante a la computadora. |

10. Mantenimiento (solo si hace falta)

10.1 Volver a cargar el firmware al guante

- En la carpeta del sketch deben estar juntos lehand_30hz.ino y estos 9 archivos:

  - LobotServoController.h y .cpp

  - MPU6050.h y .cpp

  - MPU6050_6Axis_MotionApps20.h

  - MPU6050_9Axis_MotionApps41.h

  - I2Cdev.h y .cpp

  - helper_3dmath.h

Sin ellos, sale el error LobotServoController.h: No such file or directory.

- Conecta el guante por su puerto micro USB.

- En Arduino IDE selecciona la placa Arduino Nano y el puerto correspondiente.

  - Si aparece SoftwareSerial.h: No such file or directory, tienes seleccionada otra placa, por ejemplo una ESP32.

  - Si falla al subir, prueba en Herramientas → Procesador → "ATmega328P (Old Bootloader)".

- Compila y sube.

10.2 Cambiar la velocidad de PEPE (solo si se reemplaza el módulo o se desconfigura)

- Carga al guante el sketch pepe_at_passthrough.ino.

- Apaga el guante. Mantén presionado el botón del HC-05 mientras lo vuelves a encender, para entrar en modo AT. El LED debe parpadear lento.

- Abre el Monitor Serie de Arduino a 38400 baudios, con "Ambos NL & CR".

- Escribe AT; debe responder OK.

- Escribe AT+UART=57600,0,0; debe responder OK.

- Apaga y enciende el guante sin presionar el botón.

- Vuelve a cargar lehand_30hz.ino.

Nunca configures PEPE como maestro (AT+ROLE=M). Debe quedarse como esclavo para que la computadora pueda conectarse a él.